# Especificación Técnica: Clasificación Automatizada CPAK con YOLO26 Pose

Este documento define la arquitectura de datos y la lógica clínica para automatizar el cálculo del fenotipo de alineamiento coronal de rodilla (CPAK) mediante Deep Learning local.

# 1. Definición del Esqueleto Único (7 Puntos)

Se utiliza un esqueleto maestro de 7 puntos clave. En recortes específicos, los puntos no presentes deben marcarse con visibilidad 0.

| ID | Landmark Anatómico | Crop Destino | Función en CPAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Centro Cabeza Femoral | Cadera | Origen del eje mecánico femoral. |
| 1 | Centro Espinas Tibiales | Rodilla | Punto de control central (Bisagra). |
| 2 | Centro Domo del Talo | Tobillo | Fin del eje mecánico tibial. |
| 3 | Cóndilo Medial (Vértice) | Rodilla | Tangente femoral distal (LDFA). |
| 4 | Cóndilo Lateral (Vértice) | Rodilla | Tangente femoral distal (LDFA). |
| 5 | Plateau Medial (Centro) | Rodilla | Tangente tibial proximal (MPTA). |
| 6 | Plateau Lateral (Centro) | Rodilla | Tangente tibial proximal (MPTA). |

# 2. Configuración del Dataset (data.yaml)

path: ./dataset_cpak_local
train: train/images
val: valid/images

kpt_shape: [7, 3]  # [x, y, visibility]
names:
  0: Hip_Crop
  1: Knee_Crop
  2: Ankle_Crop

# 3. Lógica de Etiquetado por Imagen

Para el entrenamiento sobre recortes (crops), se debe seguir la siguiente visibilidad (v):

Crop de Cadera: Punto 0 (v=2). Puntos 1-6 (v=0).

Crop de Rodilla: Puntos 1, 3, 4, 5, 6 (v=2). Puntos 0 y 2 (v=0).

Crop de Tobillo: Punto 2 (v=2). Puntos 0, 1 y 3-6 (v=0).

# 4. Algoritmo de Cálculo (Trigonometría)

Una vez obtenidas las coordenadas globales (proyectadas desde el crop a la Rx original):

Eje Mecánico Femoral: Vector entre Centro de Cadera (P0) y Centro de Rodilla (P1).

Eje Mecánico Tibial: Vector entre Centro de Rodilla (P1) y Centro de Tobillo (P2).

LDFA: Ángulo lateral entre el eje femoral y la tangente femoral (P3-P4).

MPTA: Ángulo medial entre el eje tibial y la tangente tibial (P5-P6).

# 5. Matriz de Clasificación CPAK

Métricas clave:

aHKA = MPTA - LDFA

JLO = MPTA + LDFA

| Métrica | Varo / Apex Distal | Neutro | Valgo / Apex Proximal |
| --- | --- | --- | --- |
| aHKA | < -2° | -2° a 2° | > 2° |
| JLO | < 177° | 177° a 181° | > 181° |

# 6. Recomendaciones de Entrenamiento Local (YOLO26)

Optimizador: Utilizar MuSGD para mayor estabilidad en keypoints.

Resolución (imgsz): Entrenar a 1024 para asegurar precisión sub-píxel en los bordes articulares.

Augmentation: Mantener fliplr: 0.5 para que el modelo aprenda indistintamente de la lateralidad de la extremidad.